药品追溯扫码机

| 技术规格要求 | 数量 | 供应商报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 参数： 1.图像传感器:CMOS(Global Shutter全局快门) 2.采用工业读码头硬件解码，非视觉相机通过平板等软件解码 3.分辨率:≥2440*2048; 4.色彩:黑白; 5.帧率:60fps或以上; 6.工业读码头处理器：主处理器≥8核心≥2.2G；协处理≥800MHz ；工业读码头机器学习视觉处理器：≥6TOPS NPU 7.光源照明: ≥8颗高亮白色 LED，带上下区域雾化光源。 8.镜片:抗反光偏振滤光片; 9.高度范围:0mm-26cm (10 mil Code128); 在0cm高度下，四周以及中间区域都可读10 mil追溯码； 10.自带底座大小: ≤350×350 mm（标准底盘），有效识读范围 ≥ 350×290 mm 11.支持码制: 一维/二维QR与DM追溯码、UDI码等。1D：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，ITF25，UPCA， UPCE，INDUSTRIAL25 ；2D：QR Code，Data Matrix 12.支持医药DM-GS1码4种输出格式规格（需提供截图佐证）； 13.多码识读能力:支持多码识读，单次最大可识读99个条码. 能快速识读药盒上不同码制和各类印刷质量或水雾覆膜的追溯码，并且能智能去除重复药监码，识读高效稳定; 14.触发模式: 无光模式，常亮或者自感应模式，其中自感应模式采用定位码的方式实现自感应，不受其他进入的无码物品干扰； 15.提示方式:指示灯、喇叭、语音播报数量，结算音，音量有四挡机械开关可调; 音量大小任意可定义； 16.按键: 开机/关机按键 、音量调节按钮； 17.通讯接口:USB，支持USB KBW,USB虚拟串口; RS232；以太网接口； 18.支架总高度：＞540 mm；可有效避免药盒之间的遮挡。 19.支持网页调试，无需安装调试工具（需提供截图佐证）； 20.中文输入法下，各类标点符号可仍然为英文（需提供截图佐证）； 21.能够定义处方码的位数，并针对处方码能提供与追溯码不同的数据格式；针对处方码能提供与追溯码不同的播报音（需提供截图佐证）； 22.具备大小写字母相互转换功能； 23.支持双通道正常工作与网络监控调试并行，不影响发药工作； 24.可进行读码校验等级配置，确保无误码（需提供截图佐证）； 25.设备与采购人医院软件系统须无缝对接，确保数据传输安全；符合药品追溯系统相关国家法规与标准。 | 7 |  |

有线扫码枪：

| 技术规格要求 | 数量 | 供应商报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 识读码制 一维码：支持 Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、ISSN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、AIM128、Plessey、MSI-Plessey 等。 二维码：支持 PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR。 | 1 |  |

无线扫码枪：

| 技术规格要求 | 数量 | 供应商报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 解码能力 一维条码：必须支持以下一维条码格式的解码：Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma)，以满足企业内部多种一维条码的应用场景。 二维条码：应具备对以下二维条码格式的解码能力：PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes，以适应日益增长的二维条码使用需求。 Digimarc 技术：支持数字水印技术，能够实现更快速的结账和更轻松的自助结账功能，提升企业的运营效率。 无线电规格 蓝牙射频：标准蓝牙版本需为 4.0，带 BLE，支持 Class 1（330 英尺/100 米）和 Class 2（33 英尺/10 米）的通信距离，且具备串行端口和 HID Profiles，以实现无线连接和数据传输。 每次充电后的扫描次数：以每分钟扫描 60 次的速度，设备应能完成至少 65000 次扫描，满足高强度工作需求。 | 3 |  |

自动馈纸扫描仪：

| 技术规格要求 | 数量 | 供应商报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 扫描类型 自动馈纸扫描仪 图像传感器 双CCD 扫描光源 LED 扫描幅面 A4 分辨率 600dpi(H) x1200dpi (V) 最大扫描范围 226x3300mm 扫描速度 60ppm/120ipm@200dpi，A4, 彩色 检测功能 超声波重张检测 送纸器容量 100张(A4/Letter，70g/m) 接口类型 USB2.0 输出格式 jpg、tif、pdf、Word、OFD等 操作系统 支持国产操作系统、Windows操作系统 提供支持SDK调试 | 1 |  |